H743 — LAN9252 电机联调 · 框图与表格速查

工作周期 2026.10.20 — 10.23　｜　汇报对象 指导教师　｜　平台 STM32H743-VOFA 电机控制平台

本文所有框图均以 Word 原生表格绘制，可直接双击修改文字与增删行；三张矢量原图已导出为 docs/figures/ 下的 SVG 文件，可用 draw.io、Inkscape 或 Illustrator 打开编辑。表格可直接排序、增删列。

一、控制链路逐级框图

TwinCAT 3 PLC（PC 主站 · TwinCAT 3 软 PLC，程序为 MAIN.TcPOU）

↓ EtherCAT RxPDO：ControlWord / TargetSpeed（周期性过程数据帧）

LAN9252（ESC 从站控制器，硬件转发 EtherCAT 帧）

↓ SPI1：过程数据与寄存器读写

STM32H743（EtherCAT 桥接层 + 本地状态机）

↓ 模式 2 策略：按极对数 p=10 换算电角频率（+6 → 1 Hz，+12 → 2 Hz）

电流环（对齐 Id 0.5 A / 运行 Iq 0.8 A）

↓

TIM8 六路互补 PWM（约 10 kHz）

↓

DRV8323 栅极驱动 + 三相功率级

↓ 三相 U / V / W

电机（10 对极 · 空载）

↑ 反馈：ADC 注入采样 JDR1 / JDR2 + 本地状态 → LAN9252 → TxPDO → TwinCAT

要点：主站只下发「本地控制目标」，不逐点生成六路 PWM；OP 只说明通信进入运行状态，不代表电机已启动或转速已闭环。

二、PLC 的职责与边界框图

输入：MAIN 在线表 — bStart / bStop / bDisable / bReset / bFreezeHeartbeat / rDemandRpm

GVL_MotorIO 完成变量与 PDO 映射；须用「写入值」，「强制值」每周期覆盖会绕过 PLC 逻辑

① 标度变换：rDemandRpm +6.0 × 10 → TargetSpeed = 60（PDO 单位 0.1 rpm）

② 相位状态机：nPhase 0 待机 / 10 启动 / 20 运行 / 30 停止 / 80 复位 / 90 故障锁存，上升沿驱动

③ 时序联锁：对齐期线上目标保持 0、对齐后约 500 ms 零目标窗口、禁止运行中由正给定直接改负给定

④ 健康与锁存判定：bHealthy / WcState / 心跳 100 ms / CommandSequence 与 AcceptedSequence

↓ 输出 RxPDO：ControlWord / TargetSpeed → LAN9252

↑ 回读 TxPDO：State / MotorFault / BridgeFault / 序号

不在 PLC：电流环（H743）· 六路 PWM（TIM8）· 本地限时与看门狗（motor_command_guard.c）

要点：PLC 是「命令编排层 + 安全联锁层」，不是电机控制器。它是系统里唯一同时掌握操作者意图与从站回读状态的地方，安全联锁只能放在这里。

三、相位状态机与故障恢复

| 路径 | 流转与条件 |
| --- | --- |
| 正常路径 | 0 待机 →(bStart 上升沿)→ 10 启动（对齐 0.5 A / 0.75 s）→(对齐完成)→ 20 运行（Iq 0.8 A，最长 6 s）→(bStop 或时限到)→ 30 停止 → 回到 0 待机 |
| 故障支路 | 20 运行 —(故障)→ 90 故障锁存（不会自动清除）—(先 bStart=FALSE，再由 bReset 产生上升沿)→ 80 复位 → 回到 0 待机 |
| 复位四步 | ① 释放：把 bStart 写回 FALSE ② 给边沿：bReset 写 TRUE 再写回 FALSE ③ 查状态：nPhase=0 且 bLocalFault=FALSE ④ 再启动：重新发送 bStart 上升沿 |
| 易踩的坑 | 文档里「PLC 进入故障状态」指 MAIN 中的 nPhase=90，不是 TwinCAT 运行时崩溃；此时通信可能完全正常（State=8、WcState=FALSE、bHealthy=TRUE） |

四、TwinCAT 控制电机的操作流程（七步）

| 步骤 | 操作 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 1 检查接线 | 电机固定、空载；CPU 与功率级共用 24 V，电源限流 1 A；抱闸接 12 V | 拆接线须断电并确认储能释放；下载固件前先断开 U/V/W。电源 1 A 限流不等于相电流 1 A 保护 |
| 2 下载运行 | Keil 打开 MDK-ARM 下的工程，编译下载同名 AXF，进入 Debug 后 Run（F5） | View → Periodic Window Update，Watch 中确认 uwTick 连续增长；先让 MCU 连续运行再动 TwinCAT |
| 3 进入 OP | 打开 H743_LAN9252_Motor_DryRun 工程，I/O 下 Box 1 的 Online 页请求 OP，PLC 登录并运行 | 确认 State=8、WcState=FALSE、bHealthy=TRUE、bOpenAngleProfile=TRUE，命令序号持续更新 |
| 4 初始化复位 | 在 MAIN 在线表「准备值」列填写后执行「写入值」，各命令量与 rDemandRpm 归零 | 禁用「强制值」，不直接写 ControlWord / TargetSpeed / nPhase；nPhase=90 时用 bReset 上升沿清锁存 |
| 5 预置与启动 | 先把 rDemandRpm 设为 +6.0（或 +12.0），再把 bStart 由 FALSE 写为 TRUE | 顺序不可颠倒：nPhase=10 对齐时线上目标仍为 0，进入 20 运行后才下发预置需求，错过对齐后 500 ms 窗口就起不来 |
| 6 运行与停止 | Start 后约 4 秒把 bStop 写 TRUE，主动停机 | 确认 nPhase=0、bElectricalOutputOff=TRUE，并目视确认转轴完全停稳；再把 bStart、bStop 写回 FALSE |
| 7 反向（待做） | 停稳并释放启停变量后，预置 rDemandRpm=-6.0，重新发送启动边沿 | 运行中禁止由正给定直接改为负给定（触发方向保护 13）；正负号不预先等同于顺时针或逆时针 |

五、专业术语速查

| 分类 | 名称 | 含义与要点 |
| --- | --- | --- |
| 通信与主站 | EtherCAT | 实时工业以太网，主从结构，靠从站 ESC 硬件「飞读飞写」处理帧，周期可达百微秒级 |
| 通信与主站 | TwinCAT 3 | Beckhoff 的 PC-Based 控制软件，把 Windows PC 变成 PLC 与运动控制器，本项目作 EtherCAT 主站 |
| 通信与主站 | LAN9252 / ESC | EtherCAT 从站控制器芯片，负责帧收发与同步；H743 经 SPI1 读写它 |
| 通信与主站 | PDO（RxPDO / TxPDO） | 周期性过程数据对象，每个通信周期自动搬运；RxPDO 主→从，TxPDO 从→主 |
| 通信与主站 | INIT / PREOP / SAFEOP / OP | 从站四级状态，编码 1/2/4/8，因此 State=8 即 OP；只有 OP 时输出才真正生效 |
| 通信与主站 | WcState | 工作计数器状态，反映帧是否被所有从站成功处理；FALSE 才是正常（反直觉） |
| 通信与主站 | 写入值 / 强制值 | 写入值只写一次、PLC 仍可改写（走逻辑）；强制值每周期覆盖、绕过状态机，文档明确禁止 |
| 电机控制 | 模式 2 | 「虚拟电角度 + 电流闭环」，MCU 对给定频率积分出电角度，属他控式开环变频，不是编码器速度闭环 |
| 电机控制 | 极对数 p=10 | 电气角 = 机械角 × p；f_e = (rpm/60) × p。+6 → 1 Hz 电角，机械同步速 6 rpm |
| 电机控制 | 对齐 Alignment | 启动前灌 Id 直流（0.5 A / 0.75 s）把转子吸到已知角度，给虚拟电角度一个起点 |
| 电机控制 | Id / Iq | 转子磁场坐标系下的直轴（励磁，对齐用）与交轴（转矩，运行 0.8 A）电流 |
| 电机控制 | DRV8323 | TI 三相栅极驱动，含电流采样放大与保护；CAL 是其采样放大器自动校准引脚 |
| 电机控制 | pu | 标幺值，相对基准值的比值，本工程电压限幅为 0.15 pu |
| 固件与采样 | 注入通道 / JDR1、JDR2 | ADC 注入组，由定时器触发与 PWM 同步采样两相电流，结果放 JDRx 寄存器 |
| 固件与采样 | EOC / JEOS | 单次转换结束 / 整个注入序列结束；本工程改用 ADC_EOC_SEQ_CONV 以 JEOS 为中断依据 |
| 固件与采样 | DIV1 / DIV2 | ADC 时钟分频；DIV2 对照峰值反而略高（1.900 A vs 1.795 A），说明不是简单时钟问题，根因未定 |
| 状态与故障 | bHealthy / bLocalFault | 通信健康 / 应用故障，必须分别检查，不能互相替代 |
| 状态与故障 | nPhase | 0 待机、10 启动、20 运行、30 停止、80 复位、90 故障锁存 |
| 状态与故障 | 故障码 | 7 电流保护、8 桥接保护、12 运行时限、13 直接换向、14 停止超时 |
| 状态与故障 | 上升沿 | FALSE→TRUE 的跳变；状态机靠边沿触发而非电平，因此每次启动前要先写回 FALSE |

六、在线观察变量速查

| 变量 / 字段 | 含义与操作要点 |
| --- | --- |
| rDemandRpm / TargetSpeed | 等效磁场速度需求；+6 / +12 经 PLC 乘 10 后为 60 / 120，单位 0.1 rpm，不是实测转速 |
| bStart / bReset | 分别由新的上升沿发起启动与故障复位；复位前 bStart 必须为 FALSE |
| bStop / bDisable | bStop 请求正常停止；bDisable 撤销使能，不替代减速停机流程 |
| bFreezeHeartbeat | 保持 FALSE；仅供专项失联测试，不用于本轮演示 |
| nPhase / bLocalFault | 相位状态与本地故障锁存标志；两层状态与应用故障分别检查 |
| State / WcState | 本流程要求 State=8（OP）、WcState=FALSE；与应用故障分别检查 |
| bElectricalOutputOff | 表示本地电气输出已关闭；仍需目视确认机械停稳 |
| bControlFeedbackValid / CycleCounter | 本地控制反馈有效性与运行计数；不能证明转子实际同步或速度准确 |
| MotorFault / BridgeFault | 电机侧与桥接侧故障码；12 为时限、13 为直接换向、14 为停止超时 |
| CommandSequence / AcceptedSequence | 前者由 PLC 推进，后者为从站接受的序号；两者之差不能简单当作通信延迟 |
| ActualSpeed / ActualIq | 本模式 ActualSpeed 为零占位，不能证明停转；ActualIq 为虚拟坐标系换算电流 |
| uwTick | HAL 毫秒计数，用来确认 MCU 确实在连续运行，是排查 OP 掉线的第一判据 |

七、截至本次汇报的配置

| 参数 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 对齐 Id / 运行 Iq | 0.5 A / 0.8 A | 独立参数；参考给定不等于实际电流 |
| 参考限幅 / 电压限幅 | 1.0 A / 0.15 pu | 保留现有配置，不作安全额定值认定 |
| 极对数与已用需求 | 10；+6、+12 | 分别对应 +1、+2 Hz 电角频率 |
| 对齐时间 / 频率斜坡 | 0.75 s / 20 rpm/s | 斜坡为等效磁场速度的变化率 |
| 会话 / 运动上限 | 10 s / 6 s | 两层共用；运动计时包含加减速 |
| 通信 / 停止保护 | 100 ms / 2 s | 超限时仍撤销许可或进入故障 |
| 相电流软件关断 | >10 A 连续两次 | 恢复旧配置；0.6 A 仍为诊断观察门槛 |
| ADC / PWM | Bench DIV2 / 约 10 kHz | 序列完成 JEOS；实际采样质量未验收 |

八、汇报口径：必须守住的三条边界

• 「转起来了」不等于闭环验收：只在正给定 +6 / +12 下观到旋转，转速精度、平滑度与可闻噪声均未测量。

• 采样准确性与保护有效性仍待查：本次只修正了「配置与读取意图不一致」，异常电流尖峰根因未确认；10 A 是恢复的旧值，不是本次核定的硬件安全额定值。

• 反向转动未做实机验证：负给定反向仅在流程中列出为后续步骤，汇报时不能口头承诺已实现。

记录索引：EtherCAT/motor/openangle/SOFTWARE_VERIFICATION.md（逐日修改与离线验证）、COMMISSIONING.md（实验说明）、MDK-ARM/motor_build_openanglebenchcheck.log（最新延时版编译记录）。